# 第三章  磋商内容及采购要求

| 汉中职业技术学院第一食堂、第二食堂“明厨亮灶”采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | POE 摄像头 | 传感器类型≥1/2.8英寸CMOS； 像素≥200万； 最大分辨率≥1920×1080； 最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：红外≥50m，暖光≥30m； 视频压缩标准：H.264B；H.264；H.264H；H.265； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC、内置扬声器； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频输入异常;声音突变； 接入标准：ONVIF; CGI; P2P; GB/T28181； 最大Micro SD卡≥128GB； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级不低于IP67; | 194 | 台 |
| 2 | 枪机支架 | 原厂专业支架 | 194 | 个 |
| 3 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 支持最大≥128路网络视频接入，网络性能接入≥384Mbps，储存≥384Mbps，转发≥384Mbps 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持 ≥16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持10TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等多种数据模式 支持≥1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频≥1路输入，支持语音对讲≥1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持≥16路报警输入、≥8路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持≥4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持≥4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离 支持≥2个千兆光口，支持容错、负载均衡和两网分离 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持4K分屏功能，支持单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式，Web端支持4K分屏回放 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持自定义分隔，用户可以根据需求设置显示分隔数 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆 支持视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理 | 2 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 容量（GB）：≥8000 接口：SATA 转速（rpm）：≥7200 传输速率：≥6Gb/s 缓存：≥256MB | 12 | 块 |
| 5 | 交换机 | 网络介质 以太网：3 类或以上 UTP/STP 快速以太网：5 类或以上 UTP/STP 千兆以太网：建议使用超 5 类或 6 类UTP/STP ≥24 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端 上联端口：端口 23、端口 24 端口防环：支持 端口防雷 4kV 1 个 Power 灯，每个 RJ45 端口具有 1 个 Link/Act 灯 MAC 地址学习 | 8 | 台 |
| 6 | 交换机 | 网络介质 以太网：3 类或以上 UTP/STP 快速以太网：5 类或以上 UTP/STP 千兆以太网：建议使用超 5 类或 6 类UTP/STP ≥16 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端 上联端口：端口 23、端口 24 端口防环：支持 端口防雷 4kV 1 个 Power 灯，每个 RJ45 端口具有 1 个 Link/Act 灯 MAC 地址学习 | 12 | 台 |
| 7 | 交换机 | 接口数量:≥8 个千兆 PoE 电口，≥1 个千兆电口，≥1 个千兆光口 接口类型:RJ45 电口，全双工， MDI/MDI-X 自适应 标准:IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z MAC 地址表:4 K 交换容量:≥18 Gbps 包转发率:≥13.88 Mpps 内部缓存:≥1.5 Mbits PoE 供电标准:IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯:网线的 1/2/3/6 供电 端口最大供电功率≥30 W 整机最大供电功率≥110 W | 17 | 台 |
| 8 | 高清解码器 | 支持≥4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI） 支持≥9路HDMI信号输出接口 支持≥9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持≥64个通道同时解码，最大支持≥1路3200W@25fps / ≥3路1200W@15fps / ≥4路800W@30fps / ≥6路600W@25fps / ≥8路500W @25fps / ≥9路400W@25fps / ≥10路300W @30fps / ≥16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持≥3840x2160显示分辨率 HDMI输入接口最大支持≥3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 | 1 | 台 |
| 9 | 分屏显示器 | LED 电视，网络电视，智能电视，超高清电视，大屏电视 屏幕尺寸 ：≥75 英寸 分辨率： 4K（3840*2160） 屏幕比例： 16:9 背光源： LED 背光方式：直下式（D-LED） 刷新率：60Hz 可视角度 ：178/178 度图像技术：HDR ≥3*HDMI（含一个 ARC） ≥1×网络接口 ≥2×USB 接口 ≥1×AV 接口 ≥1×模拟信号 DTMB ≥1×音频输出（S/PDIF | 1 | 付 |
| 10 | 品牌电脑 | CPU 型号：AMD Ryzen 5 3000 系列 CPU 频率 ：3.6GHz 最高睿频：4.2GHz 缓存：L3 32MB 内存容量：≥ 8GB 内存类型：DDR4 2666MHz 内存插槽：≥2 个 DiMM 插槽最大内存容量：≥32GB 机械硬盘容量：≥1T 机械硬盘描述：≥7000 转 HDD 机械硬盘 该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购节能产品，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，按无效响应处理。 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜（42U） | SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2mm；表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 | 1 | 个 |
| 12 | 6 类网线 | 产品规格：六类网线最大单段长度：130 米传输速率：1000Mbps 材质：无氧铜 适用于 10/100/1000 BASE-TX 以上 | 30 | 箱 |
| 13 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 14 | 安装费 |  | 1 | 项 |
| 15 | 税费 |  | 1 | 项 |

备注：1、以上参数要求均为“★”内容，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应；

2、核心产品为POE摄像头。